CI130X SDK 更新记录

| 文件历史跟踪DOCUMENT HISTORY PAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号Rev. NO. | 发起者Originator | 描述Description | 日期Date |
| 1.0 | 启英泰伦 | 新建文档 | 2022/07/1 |

目录

目录

一、概述：	3

二、 SDK 更新版本记录：	3

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.12.16	3

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.11.7	3

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.4	3

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.3	4

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.9.6	4

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.2	5

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.0	5

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.7.3	5

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.6.8	6

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.9	6

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.7	7

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.4.4	7

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.3.4	7

一、概述：

如果您是第一次使用启英泰伦方案，请点击下载附件说明查看：

- SDK 更新版本记录：

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.12.16

发布时间：2024-03-30

修改内容：【建议更新】

1、识别性能稳定性提升，避免极小概率某个词识别不好的情况；

2、波特率更广泛的适配性。

3、优化自学习和AEC 同时存在的代码逻辑

PS：此为离线固定词条识别的最后一个版本（不再做功能添加），后续的离线自然说版本号为 CI130X_SDK_ASR_Offline_V2.0.X，请下载对应版本开发自然说的方案；

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.11.7

发布时间：2023-09-23

修改内容：【建议更新】

1、更新识别库，优化内存；

2、修改音量调为0的时候，将DAC的数字增益也调为0，避免还能听到细微的声音。

3、解决一些复位前UART数据未发完的问题。

更新升级工具 V3.8.3【建议更新】

1、解决打包完固件后直接跳转升级界面时, 固件信息没有及时更新显示的问题

2、打包固件版本号增加点符号, 仅添加到文件名, 不写入分区表

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.4

发布时间：2023-07-17

修改内容：

1、修正当设置为单端线路的时候，增益配置未生效的问题（MIC_DIFF_SINGLE）

#define MIC_DIFF_SINGLE  0//1:单端 0：差分 通用模块都是DIFF模式，省成本的模块为单端（MICN_L 接GND）时，需要改为SINGLE;未使用单端线路的，无需关注更新内容；

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.10.3

发布时间：2023-07-11

修改内容：

1、语音识别优化

2、提升电源干扰大及非正常使用时的稳定性，例如串口中断优化，分区表更加严格的检查等

3、1代协议添加包超时机制，解决数据包丢掉后班部分，会导致下一个也而不能正常接收的问题

- 解决组合播报打断功能偶尔失效的问题

- user_config中增加宏定义MIC_DIFF_SINGLE，默认差分，当使用单端mic线路（MICN_L接GND）时，需要其设置为单端方式；【PS：差分单端区别：差分的抗干扰会好一些，单端的成本及抗静电（无外部esd情况）会好一些】

- 部分驱动更新：

- （1）修正ADC头文件枚举定义

（2）修改timer和pwm相关注释和代码风格，修改pwm选用src时钟时频率会不对的问题

（3）去掉dpmu.h中部分接口声明，防止和scu混用

- 串口升级工具更新版本为 V3.8.2【必须更新】

1、升级界面右方添加固件校验码显示，和CRC32.exe或烧录器拷贝固件工具结果一致。

2、软件名称填写不能包含的符号时, 增加提示

3、增加2311和2312芯片型号

4、升级过程中, 检测固件内NV data分区地址是否超过芯片FLASH大小, 若超过则警告提示且停止升级。

5、修改3代芯片与FLASH大小绑定, 打包界面选其他FLASH大小均无效，防止打包NV data地址超过flash的固件, 可能导致升级后读出固件和原始固件不同或运行错误。

PS：后续请务必使用3.8.2及以后的打包工具进行升级和打包，否则可能出现无法运行的情况

| SDK版本 | PACK_UPDATE_TOOL_V3.8.0及以下 | PACK_UPDATE_TOOL_V3.8.2及以上 |
| --- | --- | --- |
| SDK1.9.6 | PASS | PASS |
| SDK1.10.3 | 无法运行 | PASS |

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.9.6

发布时间：2023-04-10

修改内容：

- 省晶振方案，修正频率的准确度，请130X及131X省晶振的方案务必更新该版本SDK

- 系统内存优化及识别优化

- 修改波特率的自适应的扫描策略，提升找到准确频率的效率

- 提升命令词自学习的灵敏度配置，次数最大可以设置为3次

- 串口升级工具更新版本为 V3.8.0【建议更新】

- 1、提升PC烧录工具的稳定性，建议都使用该版本升级工具进行固件升级

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.2

发布时间：2023-03-21

修改内容：

- 提升波特率自适应的兼容性，修改握手超时间为400ms，另外延迟进行波特率自适应，避免上电时自适应时刚好收到上位机指令，未响应的情况

- 修正软件复位时，仍有播放音的问题

- 修改cmd_info太大时，多次切换有内存碎片的问题

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.8.0

发布时间：2023-03-14

修改内容：

- 提升波特率自适应的兼容性，修改握手超时间为500ms，避免有些电控运行慢导致握手异常影响通讯的问题

- 提升NVDATA在初始化扫描到无效数据时的兼容性；

- 修改模型太大时，可能引起的内存碎片化问题，建议arcs 不超过8000，超过8000会打印提示log；

- 修正ADC驱动错误；

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.7.3

发布时间：2023-02-21

修改内容：

- asr识别稳定性提升

- 增加flash 固件的保护

- 默认的自学习工程可以支持1302

- 自学习优化流程和播放音，自学习功能优化

- AEC 和 自学习可以共存

- 修改之前波特率默认错误的问题，提升兼容性，CI131X 建议使用该版本SDK

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.6.8

发布时间：2022-12-23

修改内容：

1、提示音播放模块添加通过文件ID播放音频的接口，调用更方便

2、增加UART传语音的功能，默认宏关闭，配合启英的采音工具，可以通过串口获得音频

3、优化串口协议，提升自适应串口通讯的兼容性

4、增加CI1301芯片的板级配置

5、优化播放声音的音量

6、增大自学习模板数量上限宏的默认值到32

7、自学习新流程：自学习工程学习命令词时，增加“学习下一个”的功能。用户说“学习下一个”，会跳过当前正在学的词条，学习下一个命令词。未找到下一个命令词时，播报学习完成。模型和表格添加命令词 “学习下一个”。

8、更新识别解码库，支持更多的模型

串口升级工具更新版本为 V3.7.3【建议更新】

1、升级完成后不断电固件会直接运行（旧版本的升级工具需重新上电才能运行）

2、修复打包3代以前的SDK，默认芯片型号为CI110X的bug，现修改默认为CI1302型号

3、提升兼容性，功能增加增加刷新地址, 自动读取文件, 配置分区大小

5、CI130X、CI230X的NV分区默认大小改为0x4000，最小只能设置0x3000

6、添加3代具体芯片型号, 默认分区配置按照flash大小区分

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.9

发布时间：2022-10-10

发布说明：

修改内容：

1、asr识别效果及稳定性提升

2、优化自学习功能，相对于V1.4.4明显提升识别和抗噪效果，提升了响应速度，可以支持更多的自学习词条

3、自学习功能，注册时支持1次注册学习和2次注册学习，学习更方便快捷

4、修改板级配置文件命名方式，以芯片型号区分。（如D02GS01J，指CI1302芯片GS01J板子）

5、修改波特率自适应第一次同步可能不成功的问题，同步成功后才开始发送串口消息。使用方式参考参考文档中心描述

新增功能：

1、添加linux环境下打包工具和脚本，编译脚本调用自带的lua，调整编译打包脚本，同时兼容windows和linux（CentOS7），根据不同的系统调用不同的lua文件，以便适配更多的平台对接

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.5.7

发布时间：2022-09-28

发布说明：

修正问题：

1、asr识别效果及稳定性提升

2、优化自学习功能，提升识别效果，优化响应速度，可以支持更多的自学习词条

修改:

1、默认使用外部晶振：

2、串口波特率自适应功能，需要串口增加一条握手协议并且主机保证一定时间内回复握手指令，详情查看文档中心描述 【省晶振方案强烈建议增加该握手机制】

工具更新：提升升级工具的兼容性

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.4.4

发布时间：2022-08-04

发布版本：V1.4.4

发布说明：

- 1、方言自学习提升识别效果，支持修改自学习的灵敏度，自学习默认只需要学习1次，学习时请安静慢速大声学习，学习后可以在各种环境使用。【特别注意需要平台重新坐下asr模型才可以】

- 2、提升供电非常不稳定时，对flash的保护

- 3、解决uart0 rx上电为低电平导致无法初始化uart0的问题，更新工具可以解决

- 4、增加VAD灵敏度选项

CI130X_SDK_ASR_Offline_V1.3.4

发布时间：2022-07-12

发布版本：V1.3.4

发布说明：

- 修改部分板级配置文件中串口配置错误。

- 动态分配内存统一管理，可见剩余内存增大，应用可用内存也增大了。

- 音频播放器添加对44K双声道音频的支持。

- 优化AEC功能。

- 命令词自学习功能优化。

- 更新组合播报功能（无需测试）

- 添加aac库缺省文件（供离在线使用）。

- 修改了默认音量，开启AEC时为最大的不失真音量。不开AEC时，与1122SDK音量相当。