CI13LC SDK 更新记录

| 文件历史跟踪DOCUMENT HISTORY PAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号Rev. NO. | 发起者Originator | 描述Description | 日期Date |
| 1.0.7 | 启英泰伦 | CI13LC SDK Aplha 版本 | 2024/07/02 |
| 1.0.8 | 启英泰伦 | CI13LC SDK V1.0.8 | 2024/07/10 |
| 1.1.14 | 启英泰伦 | 支持pro4模型，支持自学习 | 2024/09/05 |
| 2.0.15 | 启英泰伦 | 自学习优化，多意图支持、识别优化 | 2025/06/28 |

目录

目录

一、概述：	3

二、 SDK 更新版本记录：	3

CI13LC_SDK_Offine_V1.1.14	3

CI13LC_SDK_V1.0.8	3

CI13LC_SDK_V1.0.7_Alpha	3

一、概述：

如果您是第一次使用启英泰伦方案，请点击下载附件说明查看：

- SDK 更新版本记录：

CI13LC_SDK_Offine_V2.0.15

发布时间：2025-06-28

修改内容：

- 1、内存、算力、识别效果优化

- 2、自学习优化，避免有时学不成功的问题，优化学习垃圾词/命令词 不能学习或者学习不生效的问题

- 3、增加CI1316xP、CI13082的板级配置

- 4、增加多意图功能

- 5、增加自学习+多意图工程，只可以学习唤醒词，另外多意图时有如下细节：

- （1）、第一个词条是自学习词条，识别到就输出，走自学习流程

- （2）、第一个词条是命令词，不做任何处理；第二个或者第三个词条，根据语义ID做判断，如果为命令词条不做任何处理，如果是自学习词条，就跳过，不记录，不处理

- 例如：（打开语音、学习命令词、绿色模式），最终结果输出为（打开语音、绿色模式）

- 例如：（打开语音、学习命令词、全部删除），最终结果输出为（打开语音）

- 注意：自学习词条的过滤需要表格和代码配合，例如智能管家自学习词条语义ID都为0x00，代码里的pNlpCwslSemanticId变量就要配置为0x00。用户可改表格和代码的匹配值

- 工具V4.0.4：

- （1）、增加芯片型号CI13161P、CI13162P、CI23241、CI23242，13321,13322等更多芯片型号选择支持

- （2）、工具首页增加菜单栏，可以点击菜单选项进入功能页面

- （3）、增加擦除设备FLASH的功能

- （4）、增加读设备内固件校验码的功能

- （5）、增加显示固件详细信息的功能

- （6）、首页菜单栏增加【读设备内SN码】功能。读成功会将SN码显示出来，读失败会提示错误。

- （7）、CI130X系列、CI13LC系列的所有芯片型号，均支持打包和升级V1固件。

- （8）、升级界面上方增加【升级成功次数】、【升级失败次数】、【清除次数】的功能，同时次数会保存到ini文件内，重启软件会显示之前ini文件保存的次数。

CI13LC_SDK_Offine_V1.1.14

发布时间：2024-09-05

修改内容：

- 识别优化，模型适配pro4

- 支持命令词自学习功能，

- 增加13242及更多型号的板级配置

- 改对pro4模型的支持：

- 增加获取帧能量的结果

- 特别注意，自适应cnt宏定义默认开启：ADAPTIVE_CNT_ENABLE，如需要提升识别相应速度，需要该宏定义设置0和注意调节cmd_info 中的特殊词计数数值

- 打包工具升级为V3.9.7：

- 1、提升兼容性

CI13LC_SDK_V1.0.8

发布时间：2024-07-10

修改内容：

- 修正：串口收到指令被动组合播放，而且组合播放的声音<50ms时，快速发播放指令有概率概率出现死机的情况

- 修改对pro4模型的支持：

- 增加支持linux 库

CI13LC_SDK_V1.0.7_Alpha

发布时间：2024-07-02

修改内容：

- 初版CI13LC系列的sdk Alpha 版本，支持CI13161/CI13162/CI13241/CI13242；

- 该SDK 支持pro，pro2，pro3，pro4等不同格式的模型，模型的选择方法：