CI130X ALG SDK 更新记录

| 文件历史跟踪DOCUMENT HISTORY PAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号Rev. NO. | 发起者Originator | 描述Description | 日期Date |
| 2.0 | 启英泰伦 | 自然说第一版SDK | 2024/03/30 |
| 2.3.18 | 启英泰伦 | 整合多种功能统一sdk，如声纹，哭声，角度识别等等 | 2024/09/04 |
| 2.5.28 | 启英泰伦 | 1、增加算法组合 2、优化各种算法效果 3、优化自学习 4、增加多意图 | 2024/06/28 |
| 2.6.3 | 启英泰伦 | - 识别优化 - 学习功能优化 | 2024/09/23 |
| 2.7.12 | 启英泰伦 | 1、提升DOA准确率及稳定性 2、增加精简MP3播放器，节省内存 3、识别效果相关优化 | 2026/02/11 |

目录

目录

一、概述：	4

二、 SDK 更新版本记录：	4

CI130X_SDK_ALG_V2.7.12	4

CI130X_SDK_ALG_V2.6.3	4

CI130X_SDK_ALG_V2.5.28	5

CI130X_SDK_ALG_V2.3.18	5

CI130X_SDK_ALG_V2.1.12	6

一、概述：

如果您是第一次使用启英泰伦方案，请点击下载附件说明查看：

- SDK 更新版本记录：

CI130X_SDK_ALG_V2.7.12

发布时间：2026-02-11

修改内容：【正式版本】

- 1、DOA算法优化，提升DOA准确率及稳定性，sdk中包含的模型包括(4cm,5cm,6cm,7cm,8cm,9cm,10cm),使用时候需要配置DOA模型和代码的MIC距离

- 2、解决安静环境下识别到某些命令词(特别是长词，七八个字)，不能输出问题

- 3、修正nlp多意图宏使能后，单意图自然说模块未未初始化问题

- 4、修正any mic+aec算法组合，禁用alc函数写错问题

- 5、去掉和在线交互相关的代码文件夹app_audio_handle文件夹，算法SDK不支持在线功能，在线功能需用离在线大模型对话SDK

- 6、增加新的mp3精简播放器，节省15KB内存,SDK默认还是配置的老播放器

- 7、解决user_code.bat脚本固件打包无法运行问题，去掉该脚本的打包功能，只支持在线下载程序功能

- 8、更新分词中"防误"或者"#"被存储，影响有效词条输出；提升识别率

- 9、更新ci-tool-kit.exe和cmd_info中表格，兼容中英文模型

- 10、增加cmd_info表格的header 中对英文模版的支持；

- 打包工具更新为V4.0.5：

- 1、增加根据分区表计算CRC校验码的功能。

- 2、工具增加OTA V4版本对应的功能的支持[sdk 预计下个版本支持]，

- 3、增加切换芯片系列的提示框, 确认切换后所有配置恢复为默认值。同一个系列不同芯片切换时, 不会恢复默认配置。

- 4、优化CI13LC的bootloader, 更新后13LC的开机启动时间加速38ms。

- 5、增加英文翻译。

CI130X_SDK_ALG_V2.6.3

发布时间：2025-09-23

修改内容：【正式版本】

- 识别效果优化，修正某些词条低概率误识的情况；

- 识别速度优化提升提升响应速度

- 修正自学习时候，自学习中说退出学习，会误学习的情况

CI130X_SDK_ALG_V2.5.28

发布时间：2025-06-28

修改内容：【正式版本】

- 1、对各种组合算法进行优化及节省内存,优化识别；

- 2、算法种类较多，建议默认使用外部晶振，如需省晶振，请咨询FAE

- 3、增加对2M，2.5M等大的模型的支持

- 4、增加多意图功能；

- 5、优化自学习功能，避免有时学不成功的问题，优化学习垃圾词/命令词 不能学习或者学习不生效的问题

- 6、修正之前设置外部晶振未生效的bug

- 7、新增算法组合：CWSL+DOA+AEC、CSWL+ANYMIC+AEC等

- 工具V4.0.4：

- （1）、增加芯片型号CI13161P、CI13162P、CI23241、CI23242，13321,13322等更多芯片型号选择支持

- （2）、工具首页增加菜单栏，可以点击菜单选项进入功能页面

- （3）、增加擦除设备FLASH的功能

- （4）、增加读设备内固件校验码的功能

- （5）、增加显示固件详细信息的功能

- （6）、首页菜单栏增加【读设备内SN码】功能。读成功会将SN码显示出来，读失败会提示错误。

- （7）、CI130X系列、CI13LC系列的所有芯片型号，均支持打包和升级V1固件。

- （8）、升级界面上方增加【升级成功次数】、【升级失败次数】、【清除次数】的功能，同时次数会保存到ini文件内，重启软件会显示之前ini文件保存的次数。

CI130X_SDK_ALG_V2.3.18

发布时间：2024-09-04

修改内容：【正式版本】

- 1、模型及识别优化，支持pro5模型

- 2、提升各种算法功能的稳定性，支持声纹、鼾声，哭声，双mic角度识别等算法

- 3、支持2312，红外空伴方案

- 4、识别速度相关：ADAPTIVE_CNT_ENABLE 1：自适应cnt， 0：可以获取更快的相应速度，但是必须要修改cmd_info中词条的合理cnt数值；

- 打包工具更新到V3.9.6：

- 1、工具配置，支持OTA配置的保存功能

CI130X_SDK_ALG_V2.1.12

发布时间：2024-05-09

修改内容：【自然说+算法SDK_初版】

- 该方案只保留了工程 offline_asr_pro_sample；请同步使用平台的 _pro 模型进行做模型；

- 请根据领域选用模型，优先选择版本最高的模型；

- 通过修改Makefile 和user_config 进行功能设置，支持声纹、鼾声，哭声，双mic角度识别等算法

- 部分宏定义优化，现在user_config 更适合新手使用；