CI23LC BLE SDK  更新记录

| 文件历史跟踪DOCUMENT HISTORY PAGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号Rev. NO. | 发起者Originator | 描述Description | 日期Date |
| 1.1.12 | 启英泰伦 | Alpha 版本 | 2024/10/18 |
| 1.2.2 | 启英泰伦 | 新增功能 | 2024/12/07 |

目录

目录

一、概述：	3

二、 SDK 更新版本记录：	3

CI23LC_SDK_BLE_V1.2.2	3

CI23LC_SDK_BLE_V1.1.12_alpha	3

一、概述：

1、如果您是第一次使用启英泰伦方案，请点击下载附件说明查看：

- 为方便小程序开发，我们提供了小程序开发的sample 例程，详情请参考参考：CI23LC系列BLE蓝牙开发说明 - 启英泰伦文档中心

- 小程序开发了多个标准界面供客户直接使用，语音模块烧录SDK中的例程固件后，小程序搜索：“AI语音智控” 或 “启英物联”，可以直接进行小程序控制

- SDK 更新版本记录：

CI23LC_SDK_BLE_V1.2.2

发布时间：2024-12-07

正式版本的23LC sdk，支持语音识别，支持小程序控制，2.4G遥控器控制，模型使用与13LC一样，可以使用pro及pro5的模型，新增功能：

- 支持CI23242，优先建议开发使用该芯片对应的模块，方便通讯和debug

- 新增广播模式，2.4g遥控器控制的部分，2.4g遥控器的具体文件为ble_adv_msg_deal.c

- 新增语音端通过协议自定义小程序风扇的按键、页面标题、页面背景功能，其他领域后续陆续增加

- 新增蓝牙数据接收定时器过滤，广播数据默认开启过滤，蓝牙连接数据，通过BLE_EVENT_DATA_TIME_FILTER_ENABLE配置

- Asr优化及内存节省，可以有更多空间给识别的词条

CI23LC_SDK_BLE_V1.1.12_alpha

发布时间：2024-10-18

Aplah 版本的23LC sdk，支持语音识别，支持小程序控制，模型与13LC一样，可以使用pro及pro5的模型，注意事项：

- 因23162 IO资源有限，为方便uart0 作为通讯口时候的调试，请代码开启宏SIMULATE_UART_ENABLE进行调试，使用simulate_uart_send进行打印log，调试完要出固件的时候，关闭该宏定；

- 蓝牙例程主要在./app_ble路径，相关协议主要在cias_ble_msg_deal.c

- 默认sdk为风扇的配置，可以与“启英物联”（微信搜索小程序）进行双向控制；

- 更多开发细节查看“文档中心”